Процедура обновления программного обеспечения приемников GS-8300/M/N и DRS-8300

Внимание! Обновление программного обеспечения приведет к сбросу всех настроек приемника на заводские!

- Перед обновлением программного обеспечения (ПО) убедитесь, что в статусе вашего приемника отображаются следующие версии ПО приемника и модуля:

- для GS8300/M/N — 1.1.170 и 0.8.32;

- для DRS8300 – 1.0.14 и 0.8.32.

- Далее необходимо подготовить SD карту с файлом обновления для модуля.

1. Чистую SD карту (SDHC, 6 Class, Kingston, Transcend) вставить в приемник, включить питание приемника. На экране возникнет предложение отформатировать карту, выбрать "Да". Выключить питание приемника.

2. Извлечь SD карту из приемника. Скопировать файл обновления для модуля update.otm на SD карту с помощью персонального компьютера (ПК).

- Загрузка ПО приемника с ПК.

1. Выключить питание приемника и ПК.

2. Подсоединить кабель RS-232 к приемнику и к ПК.

3. Установить и запустить на ПК программу GS Burner (ее можно скачать по адресу: http://general-satellite.ru/production/Setup.exe).

4. Открыть в GS Burner файл 20131209_GS8300x_hw0427_hw0437_DRS8300_hw0449_full_RS232_1_2_364.upg

5. Нажать кнопку “Upload”.

6. Включить приемник.

Во время передачи данных на передней панели отображаются этапы обновления приемника.

В окне программы GS Burner отображается динамика процесса смены программных данных.

В случае успешной смены ПО приемник автоматически перезапустится с новой версией.

Не выключайте приемник во время загрузки!

- После смены программного обеспечения приемника необходимо обновить программное обеспечение модуля.

1. Выключить питание приемника.

2. Вставить подготовленную SD карту с записанным на нее файлом update.otm в выключенный приемник.

3. Включить приемник. После включения приемника автоматически в течение минуты начнется обновление ПО модуля. Обновление происходит в 6 этапов. Этапы обновления отображаются на передней панели приемника и на экране вашего телевизора.

4. После того, как приемник завершит все 6 этапов (сообщение «6/6 100%»), извлеките SD карту и удалите с нее файл update.otm посредством ПК.

5. Перезагрузите приемник.

Внимание! Во время обновления ПО запрещается отключать питание приемника! В противном случае возможен выход приемника из строя!

6. Зайдите в статус приемника и убедитесь, что версия программного обеспечения приемника сменилась с той, что была до обновления, на 1.2.364, а версия модуля — на 0.8.53.

На этом обновление программного обеспечения приемника и модуля завершено. Приемник готов к дальнейшей работе.